Építész Műszaki Leírás

Csurgó,

Kossuth L. u. 1. szám, hrsz.: 1248 telken

Családsegítő szolgálat épület felújítás

Építési engedélyezési tervdokumentációja

| Építtető, építtető címe: | Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás Csurgó, Széchenyi tér 2. |
| --- | --- |
| Építési munka helye: | Csurgó, Kossuth L. u. 1., hrsz.: 1248 |

Előzmény:

A fent említett telken álló épületben jelenleg több funkció is keveredik, rossz elosztásban, ami kényszerűségből alakult így. Jelenleg ebben az épületben található a pszichológus rendelője, néhány vállalkozásnak kiadott iroda, a Családsegítő központ irodái, a déli oldali tetőtérben pedig többszobás szállás működik. Az épület állaga leromlott, funkciói rendezetlenek, keverednek egymással. Az építtető szándéka szerint kialakítandó funkció megköveteli, hogy a jelenlegi állapot felmérése után újraértelmezzük az épület adta lehetőségeket és ennek figyelembevételével alakítsuk ki az új funkciókat, átgondolt, rendezett elosztásban, a meglévő funkciókat pedig helyükre téve korszerűsítsük. Így az épület alkalmassá válik továbbra is a családsegítés ellátására, szeparáltan szálláslehetőség biztosítására, valamint egy körülbelül 16 fős szociális foglalkoztató kialakítására. Az épület adottságaiból következően a fejlesztés nem jár épületbővítéssel, kizárólag a meglévő épület felújításával és belső átalakítással.

Az épület állaga jelentősen leromlott az elmúlt évek folyamán. A tetőcserép szétmálik, a bádogos szerkezetek elöregedtek korrodálódtak, a csapadékvíz befolyik az épületbe. Az elmúlt évek során a kötelező karbantartások elmaradtak, ezért a homlokzaton hibák jelentek meg. A csapóeső a homlokzati festést lemosta, a vakolat több helyen málik. Kisebb javítások láthatóak, de ezek cementes habarccsal készültek. Ez nem jó megoldás, hiszen a szerkezetben lévő víz nem tud kijutni, ezáltal további károkat okoz. A nyílászárók és a fa szerkezetek festése lepereg.

Az építési munka leírása:

A telek keleti irányból, a Kossuth L. utca felől közelíthető meg, valamennyi közművel el van látva. A telek enyhén viszonylag sík területen helyezkedik el. Az épület a telek keleti részén helyezkedik el, tagolt alapterületű, magastetős, a fő tömeg gerince párhuzamos a keleti oldalhatárral. Kétszintes, függőleges tartószerkezete nagyméretű tégla, vízszintes tartószerkezete borított gerenda, illetve vasbeton födém. Az épület bejáratai nem változnak, ezek az északi, nyugati, valamint a déli oldalon találhatóak. Az épületet jelenleg nem tudják akadálymentesen használni, mivel a déli és északi oldalon lévő rámpák nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az északi oldalon lévő rámpa szinte balesetveszélyes, hiszen egy kar 60 cm szintkülönbséget hidal át, és csak egyik oldalán van korlát. A mozgáskorlátozottak részére az északi bejárat előtt rámpa készül, ennek tervezésénél figyelembe vettem az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat.

A tetőfedés elöregedett, a bádogos szerkezetek korrodálódtak, ezért cseréjük mindenképp indokolt. A tetőszerkezet porhó elleni fóliával ellátott, melyet ellenléccel rögzítenek. Az új  cserép miatt elképzelhető, hogy a léctácolság nem megfelelő, így azokat cserélni kell. Az új cserép TONDACH ívesvágású cserép, natúr piros színben. A szarufák között üveggyapot hőszigetelés található, így annak cseréje nem szükséges.

A jelenlegi épület két, jól elkülönülő épülettömegből áll, egy klasszikus, karakteres polgári, észak-déli tengelyű, magastetős tömegből és az környezetéből is idegen ’70-es-’80-as évekre tehető bővítményből. Ez a bővítmény egy sokszögű, idomtalan, magastetős tömb, mely több, mint 170 bruttó négyzetméteren kizárólag arra szolgál, hogy a tetőtéri családsegítő központ megközelíthető legyen, egyéb funkciója nincs.

Az épületbe új funkciót kívánunk telepíteni. Ez egy szociális foglalkoztató, mely 16 fő nappali ellátását és foglalkoztatását hivatott megoldani. Az új funkció helyének kiválasztásánál igyekeztünk úgy eljárni, hogy az a lehető legkisebb építészeti beavatkozással járjon. Emiatt a foglalkoztató az épület északi részére került. A helyiségek kapcsolatát az alaprajzi tervlap tartalmazza (É-02). A funkciót magába foglaló helyiségek a következők: közösségi foglalkoztató + étkező (F-34), foglalkoztató (F-10), iroda (F-39), pihenő (F-09 és F-25), akadálymentes Wc (F-28), öltöző (F-30), zuhanyzó (F-22), valamint férfi és női vizesblokk.

A padlóburkolatot és az aljzatot az érintett helyiségekben elbontják, új aljzatbeton és padlóburkolat készül. A padló rétegrendje a metszet tervlapokon szerepel.

Az alaprajzon jelölt helyeken a falazatot kibontják és új nyílászáró szerkezeteket építenek be.

Az új falak gipszkartonból készülnek, melyet fém tartóvázhoz rögzítenek.

A közösségi foglalkoztatóban történik az étkeztetés is. Az ebédet a szomszédos általános iskola konyhájában készítik, és ételszállító badellákban szállítják az épületbe, így melegítésre nincs szükség. Az edények tisztítására egy háromfázisú mosogatót építünk be a helyiség déli oldalán.

A tervezett beruházás során a lemáló, sérült, és cementhabarcsból készült vakolatrészeket leverik, ezeken a helyeken a vakolatot pótolni kell. A javításokat kizárólag szellőző falszárító vakolattal lehet készíteni. A javított felületek glettelését követően az épület teljes homlokzata új szilikát festést kap. A nyílászáró szerkezeteken a sérült mázolást le kell kaparni, a fa felületeket újra kell mázolni.

Akadálymentesítés

Akadálymentesített bejáratnak az északi oldali bejáratot jelöltük meg, mivel a terep adottságai itt a legkedvezőbbek, illetve az új funkció zavartalanul tud működni. A jelenlegi főbejárat előtti rámpa nem felel meg a minimális jogszabályi előírásoknak, ezért elbontásra kerül. Az új főbejárati rámpa paraméterei a tervlapokon vannak feltűntetve. A terepszint és az ajtók közti szintkülönbséget megfelelő lejtésben kialakított járda, illetve rámpa hidalja át, ezek minimális szélessége 1,20 m. A járdák felületének csúszásmentesnek kell lennie (csúszásmentes greslap), lejtésük nem haladhatja meg az 5 %-ot. A bejárat előtt 1,50x1,50 m nagyságú, vízszintes felületet kell kialakítani. Az északi oldali lépcsőhöz és rámpához acél zártszelvény korlát készül.

Az új ajtók szabad nyílásszélességének a 90 cm-t meg kell haladnia. A közlekedők szélessége meghaladja az 1,20 métert. Az irodák megközelítésére szolgáló belső ajtók minimális mérete105/210 m. A belső ajtók küszöb nélkül készülnek.

Az akadálymentes vizesblokk kialakítását rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni kell. Az aljzat csúszásmentes padlóburkolatból készül. A víz-, és szennyvízelvezetés a meglévő rendszer bővítésével kiépíthető.

Parkolás:

A létesítményhez szükséges parkoló szám az építési telken belül nem biztosított. A hatályos Településrendezési terv előírása alapján a parkolás az épület előtti közterületen is megengedett.

Jelenleg az épület előtti közterületen megoldott a parkolás. Ebben a parkolóban 8 db személygépkocsi helyezhető el. Az épület észak-keleti bejáratától körülbelül 150 m-re, északi irányban található egy parkoló, melyet az ügyfelek jelenleg is folyamatosan használnak.

A létesítmény az OTÉK 42. §-ban előírt parkoló mérlegnek csak úgy felel meg, hogy az ingatlantól déli irányban lévő templom 25 férőhelyes parkolóját is használják. A parkoló a létesítménytől 180 m távolságra található.

A szükséges parkolóhelyek meghatározása az OTÉK 4. számú melléklet 10. pontja alapján igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbetegellátó gyógykezelő egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m 2 nettó alapterülete után legalább 1 személygépkocsi elhelyezési lehetőségéről kell gondoskodni.

Szükséges parkolóhelyek:

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek alapterülete: 179,64 m2

Parkolóhelyek száma: 18 db

Az OTÉK 42. § 3. bekezdése szerint az épület körül biztosított 18 db parkoló közül 1 db-ot a mozgáskorlátozottak számára kell kialakítani, illetve fenntartani.

Funkcionális elrendezés:

Az épületben található funkciókat és azok kapcsolatát az építészeti tervdokumentáció tartalmazza.

Telek adatai:

| Építési övezet: | Vt-4 |  |
| --- | --- | --- |
| Telek területe: | 2 836 | m2 |
| Beépítési %: max.: | 25 | % |
| Zöldfelület min.: | 50 | % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság: | 10 | m |
| Telepítés | kialakult, szabadon álló |  |
| Beépített alapterület (összesen): | 722,92 | m2 |
| Beépítettség: | 25,49 | % |
| Zöldfelület: 2 836-(722,92+210)=1 903,08 m2 | 67,10 | % |

Épület adatai:

| Pinceszint padlóvonala: Földszint padlóvonal: Tetőtér padlóvonala: | -2,50 ±0,00 +4,30 | m m m |
| --- | --- | --- |
| Ereszmagasság: | +5,54 +4,30 | m m |
| Gerincmagasság | +9,22 +10,40 | m m |
| Belmagasság: Pince: Földszint: Tetőtér: | 2,20 4,00 2,70 | m m m |
| Beépített alapterület: | 722,92 | m2 |
| Hasznos alapterület: Pince: Földszint: Tetőtér: | 1 154,97 76,80 606,22 471,95 | m2 m2 m2 m2 |

Építménymagasság:

Az építménymagasság nem változik.

h=fk+fd+fny+fé=  254,90+195,67+271,54+183,66 = 905,77 = 5,58 m

l                                  162,37                        162,37

Az épület számított építményértéke az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

Épület bővítés hasznos alapterülete: 221,29 m2

Egységár: 190.000.- Ft/m2

Számított építményérték: 42.045.100.- Ft

Felhasznált anyagok, szerkezetek:

Alapozás: nem változik

- Nagyméretű tégla sávalap

Lábazat: nem változik

- Nagyméretű tégla lábazat

Függőleges teherhordó szerkezetek: nem változik

- Nagyméretű tégla falazat

Aljzatbetonok:

- C12-16/KK kavicsbeton

- C8-16/KK kavicsbeton

Födémszerkezet: nem változik

- Borított gerendafödém

- Vasbeton födém

Koszorú: nem változik

- Monolit vasbeton koszorú

Áthidalók, gerendák:

- POROTHERM nyílásáthidalók

Válaszfalak:

- 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal. 75 mm-es fém falváz profil, kétoldali gipszkarton burkolattal, kőzetgyapot hangszigeteléssel

Tetőszerkezet: nem változik

## Nyeregtető, 150/150 mm talpszelemenre támaszkodó 100/150 mm keresztmetszetű szaruzat, anyaga fenyő.

Tetőfedés:

- TONDACH ívesvágású téglány hornyolt kerámia cserép, natúr piros színben

Bádogos munkák:

- Horganyzott acéllemez fekvőereszcsatorna-rendszer, Ø150 mm kör keresztmetszetű. 150 mm kör keresztmetszetű lefolyócsatornával falon kívül elvezetve, antik rézfestékkel mázolva.

- A vápák horganyzott acéllemezből készülnek, antik rézfestékkel mázolva.

- A falszegélyek és kéményszegélyek horganyzott acéllemezből készülnek, antik rézfestékkel mázolva.

- Horganyzott acéllemez párkányok, antik rézfestékkel mázolva

Talajvíz elleni szigetelés:

- VILLAS vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

Hőszigetelés:

- Padlón: 50 mm AUSTROTHERM AT-N5 lépésálló hőszigetelés

Használati víz elleni szigetelés:

- Zuhanyzó helyiségekben DEITERMANN SUPERFLEX kenhető szigetelés a padlón és a falakon.

Nyílászárók: nem változik

- fa szerkezetű nyílászárók, 2 mm vtg. üvegezéssel, barna színű mázolt felülettel, bukó-nyíló és nyíló nyitási móddal, a tervlapokon feltűntetett méterben

- VELUX tetőablak a tervlapokon feltűntetett méterben

Belső falburkolatok: nem változik

- Simított vakolat Hvb-7 minőségben, fehér meszeléssel

- RIGIPS gipszkarton burkolat, fehér meszeléssel

- Vizes helyiségekben fehér csempe falburkolat 2,10 m magasságig hálósan rakva

Külső falburkolatok:

- Homlokzatvakolat (szellőző falszárító vakolat), homoksárga színre festve, szilikát falfestékkel

- Homlokzatvakolat (szellőző falszárító vakolat), világosbarna színre festve, szilikát falfestékkel

- Homlokzatvakolat (szellőző falszárító vakolat), fehér színre festve, szilikát falfestékkel

- Lábazatvakolat (szellőző falszárító vakolat), barna színre festve

- Homlokzati faszerkezetek barna színre pácolva

- Fa nyílászárók barna színre pácolva

Padlóburkolatok:

pontos kialakítását lásd: alaprajzon

- Kerámia lapburkolat (meglévő)

- Cementlap (meglévő)

- Csúszásmentes gres lapburkolat

- PVC burkolat

- Parketta (meglévő)

Lépcsők, rámpák:

- Monolit vasbeton lépcső és rámpa, C12-16/KK kavicsbeton, hegesztett acélháló beépítésével. FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ř 6,00 / 6,00 BHB55.50. Csúszásmentes gres lapburkolattal ellátva

Korlátok: meglévő

- Acél zártszelvény szerkezetű korlát, 0,90 m magassággal, mázolt fehér felülettel. A zártszelvény átmérője 50 mm.

Járdák:

- Kavicsbeton C12-16/KK minőségben, csúszásmentes felületképzéssel

Szellőzők: meglévő

- A helyiségek többsége közvetlenül kiszellőztethető.

- A belsőterű helyiségek szellőztetése gépészeti úton történik, lásd: épületgépész műleírás

Kémények: meglévő

- Kisméretű tégla kéménypillérek, natúr felülettel

Homlokzatburkolatok:

| 01. | TONDACH ívesvágású téglány hornyolt kerámia cserép, natúr piros színben |
| --- | --- |
| 02. | Homlokzatvakolat, barna színre festve |
| 03. | Homlokzatvakolat, világosbarna színre festve |
| 04. | Homlokzatvakolat, fehér színre festve |
| 05. | Lábazatvakolat, barna színre festve |
| 06. | Fa szerkezetű nyílászárók, barna színre pácolva |
| 07. | Horganyzott acéllemez ereszcsatorna, antik rézfestékkel mázolva |
| 08. | Homlokzati faszerkezetek, barna színre pácolva |
| 09. | Kisméretű tégla kéménypillér, natúr színben |

## Épületgépészeti műszaki leírás:

## Energiaellátás: nem változik

## Az épület energiaellátása gázüzemű központi fűtéssel történik, radiátorokkal. A központi fűtési rendszer az épület déli részén lévő kazánház helyiségbe beépített gázkazánról üzemel.

## Égéstermék elvezetés: nem változik

- Kisméretű tégla kéménypillér.

Légellátás: nem változik

- Homlokzati nyílászárón keresztül.

## Vízellátás - csatornázás kialakítás:

- Az épület vízellátása a meglévő vízvezeték hálózatról történik, az ivóvíz a vízmérő aknát követően földárokba fektetett KPE vezetéken keresztül halad az épületig, ezt követően az épületen belüli vízvezetékek anyaga horganyzott acél ill. HENCO térhálósított polietilén vezeték falhoronyba szerelve

- A vizes berendezési tárgyakban keletkező szennyvíz elvezetése PVC KA (falhoronyba és padozatba szerelt), illetve PVC KG (földárokba fektetett) tokos műanyagcsöveken keresztül kerül elvezetésre. Az épületben keletkező szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül bevezetésre.

- A használati melegvíz a vizesblokkba beépített elektromos bojlerről, valamint a háromfázisú mosogató alá beépített elektromos vízmelegítőről biztosított.

## Belsőterű helyiségek szellőzése: meglévő

## az épületben lévő belsőterű helyiségekben elszívó szellőzés került kialakításra, minden egyes helyiségben 1db MAICO elszívó ventilátor került beépítésre, melynek működtetése a helyiség használattal egyidőben történik, a használatot követően, utánfutással

## Épületvillamos műszaki leírás:

## Az épület várható csatlakozási értéke: a fogyasztási érték nem változik.

## Vezetékek:

## a belső villanyszerelést süllyesztett védőcsőbe húzott M-1Kw-os Cu vezetékhálózat szereléstechnológiával tervezzük kialakítani, ahol a védőcső bevésése nem lehetséges, ott vakolat alatti MM fal 1Kv vezetékhálózatot, aljzatbetonban és födémben szükséges szereléshez SYMALEN védőcsöves technológiát terveztünk

A mesterséges világítás mennyezeti fénycsövekkel történik.

Egyéb előírások

Műszaki tervtől eltérni csak az I. fokú építési hatóság engedélyével lehet, a tervezővel való előzetes tervegyeztetés és jóváhagyott tervmódosítás után.

Építés kivitelezési munkát csak kiviteli terv alapján lehet végezni. Építési kivitelezési munkákat csak az erre vonatkozó jogszabályok szerint jogosultak végezhetnek.

A vonatkozó tűvédelmi szabályzat, valamint a tűzrendészeti előírások szigorúan betartandók!

Azon munkanemeknél, amelyekre az ÉKSZ minőségi követelményt ír elő, I. oszt. minőséget kell a kivitelezés munkálatainál teljesíteni.

Engedélyezési tervek egy-egy példányát, a kivitelezői műszaki tervdokumentációt az építkezés helyszínén kell tartani.

Kivitelezési munkák megkezdését az építkezés megkezdését követő 5 munkanapon belül az építésfelügyeleti hatóságnak be kell jelenteni.

Zákány, 2010. augusztus

…………..……………….

Tóth Sándor É2-14 0331/13

Zákány, Május 1. u. 130.

+36-30/350-19-01